技术参数

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABS病历夹 | 43 | 1.规格：230*320mm（A4纸型） 2.特点：塑料病历夹，特制加厚角，夹持更多病历，夹持更牢固 |
| 2 | 不锈钢服药杯 | 2 | 1.主体采用优质304医用不锈钢制造，符合GB 4806.9食品安全国家标准及医用卫生要求。 2.材质厚度≥0.4mm，表面光洁、无砂眼、无毛刺、无裂纹。 3.耐腐蚀、耐高温、耐酸碱，可反复高温高压灭菌。 4.杯底平整，放置稳固，不易倾倒。 5.可带/可不带手柄，手柄焊接牢固、光滑无虚焊。 |
| 3 | ▲被服车 | 1 | - 1喷塑：采用双层处理工艺，底层采用自动喷砂线喷砂处理，表层采用塑粉静电喷涂处理. - 2.导轨：优质静音伸缩自吸导轨，垂直向下静载荷≥300N. 3.脚轮：全ABS防锈聚胺酯静音双踏式脚轮，一脚刹车，一脚解刹，防卷发. 8.噪音：整车通过环境噪音检测. |
| 4 | 被服收纳袋 | 2 | 1.污物袋材质为易于清洁、防缩水布料， 2.尺寸符合被服车尺寸。 3.有粘贴魔术贴 |
| 5 | 不锈钢方盘 | 5 | 1.采用优质304医用不锈钢整体冲压成型，符合GB 4806.9食品安全国家标准及医用卫生要求。 2.板材厚度≥0.5mm，强度足够，正常使用不变形、不凹陷。 3.耐腐蚀、耐酸碱、耐高温，可反复高温高压灭菌。 4.整体为方形浅盘结构，四角圆弧过渡，无死角，便于清洗。 5.盘沿内卷边圆滑处理，无毛刺、无锐边，不割手、不划敷料。 6.盘底平整，放置平稳，防滑不晃动。 |
| 6 | 不锈钢换药碗 | 7 | 1.采用优质304医用不锈钢整体冲压成型，符合GB 4806.9及医用卫生相关标准。 2.板材厚度≥0.4mm，质地坚实，正常使用不变形、不凹陷。 3.耐腐蚀、耐酸碱、耐高温，可反复高温高压灭菌。 4.碗体为圆形深碗结构，碗口外翻卷边处理，圆滑无毛刺、无锐边，不割手、不划敷料。 5.碗底平整，放置稳固，不易倾倒。 |
| 7 | ▲不锈钢篮筐 | 10 | 1.采用优质304材质， 2.密纹，带提手，四周有加强筋 |
| 8 | 不锈钢探针 | 1 | 1.采用优质316材质， 2. 180，双球 |
| 9 | 不锈钢托盘 | 2 | 1.采用优质304医用不锈钢整体冲压成型，符合GB 4806.9及医用卫生相关标准。 2.板材厚度≥1.0mm，边框≥1.2mm。 3.耐腐蚀、耐酸碱、耐高温，可反复高温高压灭菌。 4.托盘外翻卷边处理，圆滑无毛刺、无锐边，不割手、不划敷料。 5.四角圆弧过渡，R角≥R5,防刮伤。 |
|  |  | 4 | 1.采用优质304医用不锈钢整体冲压成型，符合GB 4806.9及医用卫生相关标准。 2.板材厚度≥1.0mm，边框≥1.2mm。 3.耐腐蚀、耐酸碱、耐高温，可反复高温高压灭菌。 4.托盘外翻卷边处理，圆滑无毛刺、无锐边，不割手、不划敷料。 5.四角圆弧过渡，R角≥R5,防刮伤。 |
| 10 | 不锈钢弯盘 | 34 | 1.采用优质304医用不锈钢整体冲压成型，符合GB 4806.9及医用卫生相关标准。 2.板材厚度≥0.7mm。 3.耐腐蚀、耐酸碱、耐高温，可反复高温高压灭菌。 4.弯盘外翻卷边处理，圆滑无毛刺、无锐边，不割手、不划敷料。 5.整体一体冲压成型，不得采用拼接焊接结构。 6.表面处理：哑光拉丝，光洁度均匀。 |
| 11 | 不锈钢消毒盘 | 8 | 1.采用优质304医用不锈钢整体冲压成型，符合GB 4806.9及医用卫生相关标准。 2.板材厚度≥0.7mm。 3.耐腐蚀、耐酸碱、耐高温，可反复高温高压灭菌。 4.消毒盘外翻卷边处理，圆滑无毛刺、无锐边，不割手、不划敷料。 5.整体一体冲压成型，不得采用拼接焊接结构。 6.表面处理：哑光拉丝，光洁度均匀。 |
| 12 | 不锈钢牙托 | 18 | 1.采用优质304医用不锈钢整体冲压成型，符合GB 4806.9及医用卫生相关标准。 2.板材厚度≥0.7mm。 3.耐腐蚀、耐酸碱、耐高温，可反复高温高压灭菌。 4.消毒盘外翻卷边处理，圆滑无毛刺、无锐边，不割手、不划敷料。 5.整体一体冲压成型，不得采用拼接焊接结构。 6.表面处理：哑光拉丝，光洁度均匀。 |
| 13 | 不锈钢诊查床 | 21 | 1、不锈钢床腿、床框，带洞，下带置物架 2、优质人革皮+4厘米海绵，带枕头，带洞 3、材质：国标SUS304不锈钢制作，主管材厚度≥1.2mm，主板材厚度≥1.0mm， |
| 14 | ▲不锈钢治疗推车 | 1 | 1.规格：主体不锈钢结构，双层台面，正面左右两抽，两只塑料小桶，配四只医用万向脚轮，前两只带刹车。 2.材质：国标SUS304不锈钢制作，主管材厚度≥1.2mm，主板材厚度≥1.0mm， 3.导轨：优质静音伸缩自吸导轨，垂直向下静载荷≥300N 4.脚轮：全ABS防锈聚胺酯静音双踏式脚轮，一脚刹车，一脚解刹，防卷发 5.噪音：整车通过环境噪音检测 |
| 15 | 床头灯 | 21 | 1.LED型灯管 2.符合国际标准 3.灯光颜色：暖色光 4.与设备带要配套。 |
| 16 | ▲床头分机 | 14 | 与现有呼叫系统配套，负责安装接入网络。 |
| 17 | 单桶垃圾车 | 1 | 1.规格：圆型、配装一次性污物袋卡环 2.材质：国标SUS304不锈钢 3.主材规格：主管材：φ22×1.0mm 4.万向轮：聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发 |
| 18 | 方盘 | 4 | 1.采用优质304医用不锈钢整体冲压成型，符合GB 4806.9及医用卫生相关标准。 2.板材厚度≥0.7mm。 3.耐腐蚀、耐酸碱、耐高温，可反复高温高压灭菌。 4.方盘外翻卷边处理，圆滑无毛刺、无锐边，不割手、不划敷料。 5.整体一体冲压成型，不得采用拼接焊接结构。 6.表面处理：哑光拉丝，光洁度均匀。 |
| 19 | 高级诊疗床 | 8 | 1、不锈钢床腿、床框，，下带置物架 2、优质人革皮+4厘米海绵，带枕头， 3、带防滑脚套 4、材质：国标SUS304不锈钢制作，主管材厚度≥1.2mm，主板材厚度≥1.0mm |
| 20 | 呼叫手柄 | 262 | 与现有呼叫系统配套，负责安装接入网络。 |
| 21 | 黄色垃圾桶 | 5 | 1.高质量塑料，防摔，防水防污 2.轻启即合，带盖 3.与现有车辆配套 |
| 22 | 灰色垃圾桶 | 5 | 1.高质量塑料，防摔，防水防污 2.轻启即合，带盖 3.与现有车辆配套 |
| 23 | 监护仪移动台车 | 3 | 1.规格：可定制大小 2.材质：国标SUS304不锈钢 3.主材规格：主管材：φ22×1.0mm 4.万向轮：聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发 |
| 24 | 密纹篮筐 | 6 | - 材质：采用优质304材质， - 精密网孔1mm孔带盖，密纹，单层 - 四周有加强筋 |
|  |  | 6 | - 材质：采用优质304材质， - 精密网孔1mm孔带盖，密纹，双层 3、四周有加强筋 |
| 25 | 棉球罐 | 32 | 1.采用优质304医用不锈钢整体冲压成型，符合GB 4806.9及医用卫生相关标准。 2.板材厚度≥0.7mm。 3.耐腐蚀、耐酸碱、耐高温，可反复高温高压灭菌。 4.棉球罐外翻卷边处理，圆滑无毛刺、无锐边，不割手、不划敷料。 5.整体一体冲压成型，不得采用拼接焊接结构。 6.表面处理：哑光拉丝，光洁度均匀。 |
| 26 | 灭菌篮筐 | 5 | 1、材质：采用优质304材质 2、内折把环多个篮筐可堆叠放置。 3、倾空物品后，外折把环可堆积放置，节省空间。 4、篮筐的边框设计有把手，方便搬运。 |
| 27 | 镊筒 | 30 | 1.采用优质304医用不锈钢整体冲压成型，符合GB 4806.9及医用卫生相关标准。 2.板材厚度≥0.7mm。 3.耐腐蚀、耐酸碱、耐高温，可反复高温高压灭菌。 4.筒口圆滑无毛刺、无锐边，不割手、不划敷料。 5.整体一体冲压成型，不得采用拼接焊接结构。 6.表面处理：哑光拉丝，光洁度均匀。 |
|  |  | 15 | 1.采用优质304医用不锈钢整体冲压成型，符合GB 4806.9及医用卫生相关标准。 2.板材厚度≥0.7mm。 3.耐腐蚀、耐酸碱、耐高温，可反复高温高压灭菌。 4.筒口圆滑无毛刺、无锐边，不割手、不划敷料。 5.整体一体冲压成型，不得采用拼接焊接结构。 6.表面处理：哑光拉丝，光洁度均匀。 |
| 28 | 器械消毒盒（带侧孔） | 40 | 1.主体采用优质304医用不锈钢，高防腐要求可选用316L不锈钢。 2.板材厚度：盒体≥0.6mm，网板≥0.5mm，整体刚性好，不变形、不塌陷。 3.材质符合GB/T 3280《不锈钢冷轧钢板和钢带》，供应商须提供材质证明、检测报告。 4.盒盖与盒体配合严密，开合顺畅、不松动、不脱落。 5.两侧设一体式提手，便于搬运，提手牢固不松动。 6.四角圆弧过渡，无锐角、无毛刺。 7.盒口及所有边缘卷边圆滑处理，不刮手、不刮手套、不损伤器械。 8.表面哑光处理，光洁均匀，无划痕、砂眼、麻点、氧化斑。 |
| 29 | 手术可升降座椅 | 2 | 1.规格：凳面为PU面一体压模成型、带透气孔、防滑底脚 2.材质：国标SUS304不锈钢 3.主材规格：主管材：φ50×1.2mm、32×1.0mm 4.四腿弯管底架 |
| 30 | 输液车 | 1 | 1.规格：三层，两治疗盘模压盘，带试管架，双桶斜放，带方型洗手液挂架，带利器盒桶圈， 2.材质：国标SUS304不锈钢制作，主管材厚度≥1.2mm，主板材厚度≥1.0mm 3.脚轮：φ75全ABS防锈聚胺酯静音双踏式脚轮，一脚刹车，一脚解刹，防卷发。 |
| 31 | 输液治疗车 | 13 | 1.规格：双层、单抽 可定制 2.材质：国标SUS304不锈钢制作，主管材厚度≥1.2mm，主板材厚度≥1.0mm。 3.导轨：优质静音伸缩自吸导轨，垂直向下静载荷≥300N。 4.脚轮：φ75全ABS防锈聚胺酯静音双踏式脚轮，一脚刹车，一脚解刹，防卷发。 5.噪音：整车通过环境噪音检测，符合GB 3096-2008《声环境质量标准》。 |
| 32 | 托盘 | 6 | 1.采用优质304医用不锈钢整体冲压成型，符合GB 4806.9及医用卫生相关标准。 2.板材厚度≥0.7mm。 3.耐腐蚀、耐酸碱、耐高温，可反复高温高压灭菌。 4.消毒盘外翻卷边处理，圆滑无毛刺、无锐边，不割手、不划敷料。 5.整体一体冲压成型，不得采用拼接焊接结构。 6.表面处理：哑光拉丝，光洁度均匀。 |
|  |  | 1 | 1.采用优质304医用不锈钢整体冲压成型，符合GB 4806.9及医用卫生相关标准。 2.板材厚度≥0.7mm。 3.耐腐蚀、耐酸碱、耐高温，可反复高温高压灭菌。 4.消毒盘外翻卷边处理，圆滑无毛刺、无锐边，不割手、不划敷料。 5.整体一体冲压成型，不得采用拼接焊接结构。 6.表面处理：哑光拉丝，光洁度均匀。 |
| 33 | 仪器车 | 3 | 1.规格：双层、单抽 可定制 2.材质：国标SUS304不锈钢制作，主管材厚度≥1.2mm，主板材厚度≥1.0mm。 3.导轨：优质静音伸缩自吸导轨，垂直向下静载荷≥300N。 4.脚轮：φ75全ABS防锈聚胺酯静音双踏式脚轮，一脚刹车，一脚解刹，防卷发。 5.噪音：整车通过环境噪音检测，符合GB 3096-2008《声环境质量标准》 0类要求。 |
| 34 | ▲治疗车 | 2 | 1.规格：主体不锈钢喷塑结构，双层台面，正面左右两抽，两只塑料小桶，配四只医用万向脚轮，前两只带刹车。 2.材质：国标SUS304不锈钢喷涂制作，主管材厚度≥1.2mm，主板材厚度≥1.0mm。 3.喷塑：采用双层处理工艺，底层采用自动喷砂线喷砂处理，表层采用塑粉静电喷涂处理。 4.导轨：优质静音伸缩自吸导轨，垂直向下静载荷≥300N。 5.脚轮：φ75全ABS防锈聚胺酯静音双踏式脚轮，一脚刹车，一脚解刹，防卷发。 6.噪音：整车通过环境噪音检测，符合GB 3096-2008《声环境质量标准》 0类要求。 |
| 35 | 治疗盘 | 4 | 1.采用优质304医用不锈钢整体冲压成型，符合GB 4806.9及医用卫生相关标准。 2.板材厚度≥0.7mm。 3.耐腐蚀、耐酸碱、耐高温，可反复高温高压灭菌。 4.治疗盘外翻卷边处理，圆滑无毛刺、无锐边，不割手、不划敷料。 5.整体一体冲压成型，不得采用拼接焊接结构。 6.表面处理：哑光拉丝，光洁度均匀。 |